基于神经网络的建筑物裂缝识别研究综述

DOI：10.13905/j. cnki. dwjz. 2025. 8. 029

# A REVIEW OF NEURAL NETWORK-BASED CRACK DETECTION IN BUILDINGS

窦春阳， 吴桐

（黑龙江大学建筑工程学院，哈尔滨 150080）

DOU Chunyang, WU Tong

（School of Civil Engineering, Heilongjiang University, Harbin 150080, China）

【摘   要】文中旨在系统综述神经网络在建筑物裂缝识别中的应用进展，以解决传统人工检测效率低、主观性强的问题。通过梳理神经网络结构原理及训练方法，重点分析目标检测（如YOLO 系列、Faster R-CNN）和图像分割（如Mask R-CNN）及其改进策略（如注意力机制、轻量化设计）。研究结果表明，基于神经网络的裂缝检测在精度（如mAP 达96.5%）和效率上显著提升，可有效应对隧道、桥梁等复杂场景。该方法为工程裂缝识别提供了高效精准的解决方案，但低光照适应性、数据稀缺及移动端部署等挑战仍需优化，未来将向多病害协同检测方向发展，为智能检测提供支撑。

【关键词】裂缝识别；神经网络；目标检测；多病害协同检测

【中图分类号】TU311.41	【文献标志码】A	【文章编号】1001-6864（2025）8-0131-05

# Abstract：This paper systematically reviews the recent advances in applying neural networks for crack detection in buildings, addressing the low efficiency and subjectivity of traditional manual inspections. By outlining the princi⁃ ples and training methods of neural network architectures, the review focuses on object detection models such as the

e

YOLO series and Faster R-CNN, as well as image segmentation models like Mask R-CNN, including their improve⁃ ment strategies such as attention mechanisms and lightweight designs. Results indicate that neural network-based crack detection significantly improves accuracy (e.g., mAP reaching 96.5%) and efficiency, effectively handling com⁃ plex scenarios including tunnels and bridges. The study demonstrates that this approach offers an efficient and pre⁃ cise solution for engineering crack identification; however, challenges remain in low-light adaptability, data scarcity, and mobile deployment. Future research is expected to advance toward multi-defect collaborative detection to sup⁃

Key words：

ort intellig nt inspection systems.

crack recognition; neural networks; object detection; multi-damage collaborative detection

- 引言

混凝土结构的裂缝是评估建筑物安全性与耐久性的关键指标，其精准识别直接影响基础设施全生命周期管理效能。随着全球城市化进程加速，基础设施老化问题日益凸显。传统人工检测方法效率低下并且主观性强，已不能满足建筑物检测要求。神经网络目前在图像识别并进行裂缝评估方面广受好评。然而，在提升检测效率的同时也面临一定挑战。如在适应复杂场景如隧道低光照场景识别精度损失率较高［1］。为解决此类问题，近些年诸多学者提出相应解决方案，WANG R 等［2］通过模型架构创新提出的FD⁃ SC-YOLOv8 运用动态蛇形卷积提升地下工程裂缝mAP 至96.5%；赵阳等［3］利用Cycle GAN 解决数据样本稀缺问题；MENG A X 等［4］采用知识蒸馏法使移动端处理速度有所提升；ZHU K Y 等［5］结合DIC 位移场实现裂缝量化识别。

文中系统综述基于神经网络模型的建筑物裂缝

检测方法。内容涵盖不同模型的结构、检测步骤及识别效果，对比分析各模型的差异、特点与局限性，阐述该方法在各类结构裂缝检测中的应用，并对未来研究方向进行展望，旨在为神经网络模型在工程结构裂缝检测中的应用提供参考。

- 神经网络概述

隐藏层

输出层

神经网络结构

输入层

图1 神经网络结构

神经网络是一种受人脑神经元结构启发的计算

模型。它通常由输入层接收原始数据，经过1 层或多层隐藏层进行复杂的特征提取和转换，最终由输出层产生结果，结构如图1 所示。通过大量的数据训练，网络能够自动学习并调整神经元之间的连接权重，从而掌握数据的内在规律和模式，使其在图像识别这种复杂任务上展现出强大的学习和泛化能力。

    - 输入层

输入层是网络接收原始数据的入口。它由一组神经元（节点）组成，其数量严格对应待处理数据的特征维度（如图像像素数、文本词向量长度、传感器读数数量等）。输入层本身通常不进行任何计算或激活函数变换，其主要作用是将外部数据格式化并传递给后续的隐藏层。输入层神经元的值直接代表输入数据的各个特征值，是整个网络信息处理流程的起点和基础。

    - 隐藏层

隐藏层位于输入层与输出层之间，是网络进行核心计算和特征学习的关键部分。它由1 层或多层神经元组成，每个神经元接收前一层所有神经元的输出

（作为输入），并应用权重、偏置以及非线性激活函数

（如ReLU、Sigmoid）进行计算。隐藏层的作用是自动、 分层地提取和组合输入数据中的复杂特征与抽象模式。通过多层隐藏结构，网络能够学习数据中从低级到高级的丰富表示，极大提升了模型处理复杂任务

（如图像识别、语义理解）的能力。

    - 输出层

输出层是网络的最终层，直接产生模型预测或决策结果。其神经元的数量和激活函数类型由具体任务决定。例如，二元分类常用1 个神经元+Sigmoid 输

出概率，多分类任务神经元数等于类别数+Softmax    输

的优化算法包括梯度下降法以及自适应学习率算法。其中梯度下降法通过计算损失函数相对于所有

模型参数的梯度，然后沿着梯度的反方向更新参数， 以减小损失。根据每次更新使用的数据量不同，可分为批量梯度下降每次需要使用整个训练集、随机梯度下降每次使用单个样本和小批量梯度下降每次使用一小批样本，在实践中最常用。

自适应学习率算法通过每个参数自动调整不同的学习率，解决传统方法需要手动精细调优学习率且对所有参数使用相同学习率的问题。代表算法包括以下3 种。

      - AdaGrad。为频繁出现的参数减小学习率， 为不频繁出现的参数增大学习率，但容易导致学习率过早、过快地衰减。

      - RMSProp。对 AdaGrad 的改进，引入指数加权移动平均来累积历史梯度的平方，缓解学习率急剧下降的问题。

      - Adam。目前最常用且效果优异的算法之一。它结合了RMSProp 和Momentum 的思想。Adam 计算梯度的一阶矩和二阶矩的指数移动平均，并进行偏差校正，然后利用这些估计值更新参数。其自适应性和对超参数的鲁棒性，使其在包括裂缝识别在内的各种深度学习任务中表现出色。

选择合适的优化算法及其超参数如学习率、动量系数对于神经网络能否高效、稳定地收敛到良好的解至关重要，直接影响模型的最终性能。

对于训练好的网络模型，需采用验证数据集验证其有效性以评价模型的性能。常用的目标检测模型评价指标见式（1）~式（3）。

准确率A，即正确检测的样本与总样本的比值。

出概率分布，回归任务常用1 个或多个线性激活神经元输出连续值。输出层接收并处理最后一个隐藏层

A =	Tp + TN

Tp + TN + Fp + FN

（1）

的输出，将其转换为人类可理解或下游系统可直接使用的形式（如类别标签、概率值、实数值），是整个信息

精确率P，即正确检测的目标样本与检测的所有目标样本比值。

处理流程的终点和最终目标体现。

  - 神经网络的训练与验证

P =	Tp

Tp + Fp

（2）

神经网络模型的参数需通过样本数据训练确定。训练过程也称为学习过程，核心在于计算损失函

召回率R，即正确检测的目标样本与实际的目标样本比值。

技

术

数。该函数是学习的关键指标，衡量模型输出值与真实值之间的差异。学习的目标是找到使损失函数值

R =	Tp

Tp + FN

（3）

Aug. 2025 No.326

- 结构工程

建

筑

最小的模型参数，其本质上是一个参数优化问题。常见的损失函数包括平均绝对误差、均方误差和交叉熵误差函数。

低

温

在定义了损失函数以衡量模型预测值与真实值之间的差距后，核心任务是通过迭代调整网络参数来最小化该损失函数。这一过程依赖于优化算法，常用

式中：Tp 为正确识别到的正对象数；TN 为正确识别到

的负对象数；Fp 为错误识别到的正对象数；FN 为错误识别到的负对象数。

  - 神经网络的发展

近年来，神经网络在图像目标检测领域的应用研究蓬勃发展。相关模型主要涵盖3 类：基于分类、基于

回归的目标检测算法，以及图像分割算法［6-8］。其中， 目标检测算法中的两阶段方法（基于候选区域生成） 因其效果显著，成为研究与应用的主流。

采 用 两 阶 段 策 略 的 目 标 检 测 模 型 ， 例 如LSTM-FCN、FasterR-CNN 和 MaskR-CNN，其检测过程包含三个关键步骤：候选区域生成、区域特征提取以及特征分类［9-11］。与之形成对比的是基于回归思想的单阶段算法例如YOLO、SSD 等，这类方法摒弃了独立的候选区域生成环节，将整个神经网络视为一个回归系统，端到端地在输入图像上回归出目标的位置和类别信息［12-13］。同时，基于神经网络的图像分割方法近年来取得了显著进步，这类技术在识别过程中可完成像素级的目标分割，实现对目标的精细化提取。

- 神经网络在裂缝检测中的应用

混凝土建筑物裂缝的识别是结构健康检测的核心任务之一。传统的目视检测方法存在效率低下且结果易受检测人员主观因素影响的问题。为提升裂缝检测的速度与精度，基于神经网络算法的方法已成为当前研究的重点。其中，以YOLO 系列目标检测算法及卷积神经网络为代表的技术在该领域获得了广泛应用。

  - YOLO 系列模型应用

YOLO 系列模型近年来在目标检测任务中应用广泛。GU H A 等［14］提出一种基于YOLOv3 的改进算法， 专门用于快速准确地识别混凝土表面裂缝称为MDN-YOLOv3，较正常 YOLOv3 储存空间更小且更快。鲁冠宏等［15］考虑裂缝细长的形态问题改进YO⁃ LOv5，引入Transformer 模块来改善裂缝检测效果，此外还集成了卷积注意力机制CBAM，可以实现隧道衬砌裂缝实时检测。乔攀等［16］提出一种结合YOLOv5 和U2-Net 的裂缝检测系统，利用YOLOv5 实现裂缝实时高精度识别和定位，并引入更适用于显著性目标且特征提取能力强的U2-Net图像分割模型。HU F 等［17］应用YOLO 系列算法进行钢结构桥梁的裂纹定位，其中YOLOv7-tiny表现出最高的精度和速度并且使用回波强度条分析回波区域能够识别裂纹深度，识别误差在5%以内。贺泳超等［18］提出针对隧道衬砌裂缝特征的改进YOLOv7 算法模型TLC-YOLO，使用轻量级卷积 GSConv 和Slim-neck 架构，嵌入动态稀疏注意力模块BiFormer 加强通道信息传输，提高TLC-YOLO 模型的实时反应速度和检测精度，实现更灵活地计算分配和内容感知，为较好地训练样本分配梯度和抑制较差的训练实例，采用Wise-IoUv3 作为坐标回归损失函数来提高模型的泛化能力。谢海波等［19］提出一种基于双目鸟瞰图（Bird s Eye View，BEV）与改进YOLOv8 模型的路面裂缝识别方法，旨在实现高效、精准的裂缝检

测与分割。任青阳等［20］提出了一种基于改进 YO⁃ LOv8l 的 钢 筋 混 凝 土 裂 缝 检 测 网 络 模 型 YO⁃ LOv8-Crack Damage（YOLOv8-CD）。首先，引入Rep⁃ Ghost 模块的思想，使模型计算量和参数均减少；其次，引入卷积注意力机制 CBAM（Convolutional Block Attention Module），使模型能够更加聚焦于裂缝区域，提升检测的精准度和鲁棒性；最后，融入广义特征金字塔网络（Global Feature Pyramid Network，GFPN）与优化损失函数，使目标的特征显示得更全面。

  - R-CNN系列模型应用

刘青松等［21］提出了一种基于深度学习神经网络Mask R-CNN 模型对裂缝进行智能检测的方法，通过调整算法参数，优化模型检测结果，获得适用于隧道裂缝检测的Mask R-CNN 模型，从而实现铁路隧道裂缝快速、准确地检测与定位。潘澳等［22］提出了一种面向嵌入式平台的轻量化PED-CNN 分类算法。算法首先采用空洞卷积扩大模型的感受野，以捕获上下文信息；其次，通过混合池化模块提取裂缝的线性特征；最后，结合部分卷积、普通卷积、深度可分离卷积和ECA 注意力机制，设计了一种轻量化 PED 模块。LI R X 等［23］为提高桥梁裂缝检测的效率和准确性，使用无人机进行拍摄并采用基于VGG16 迁移学习的Faster Region Convolutional Neural Network （Fatesr R-CNN）算法对位于湖南省的一座桥梁进行表观检测，检测效果较好。王玺德等［24］汇总了多种神经网络在混凝土领域的最新研究成果，并提出了仍存在的问题和发展方向，为后续的拓展研究提供参考。

  - 神经网络模型在裂缝检测中的性能对比分析

在精度方面，基于YOLO 系列的改进模型如FD⁃ SC-YOLOv8，YOLOv8-CD 和精心调优的MaskR-CNN可以达到非常高的检测精度如mAP>94%，显著超越传统方法。FDSC-YOLOv8 凭借动态蛇形卷积对细长裂缝的建模能力取得了目前报道的最高精度mAP 可达96.5%。在速度方面YOLO 系列及其轻量化改进版本如TLC-YOLO，YOLOv7-tiny 在速度上具有绝对优势，通常能达到大于45 FPS，甚至大于70 FPS，满足实时检测需求 ，如 隧道巡检机器人视频流处理。TLC-YOLO 通过GSConv、Slim-neck 和高效注意力Bi⁃ Former 实现了速度与精度的良好平衡。反观两阶段模型如Faster R-CNN 及Mask R-CNN，由于其复杂流程（候选区域生成+分类/分割），速度通常慢于单阶段模型，更适合非实时或对精度要求极高的精细分割任务。在资源消耗方面，专门为嵌入式或移动端设计的模型如PED-CNN 和YOLO 的轻量版如YOLOv7-tiny， TLC-YOLO 在 参 数 量 和 计 算 量 上 大 幅 降 低 。PED-CNN 通过特殊的轻量模块实现了极低的资源占

用。TLC-YOLO 和YOLOv8-CD 也通过架构优化有效减少了模型大小和计算需求。反观原始的两阶段模型Faster R-CNN 以及Mask R-CNN 和使用较大骨干网络如VGG16 的模型通常具有较高的参数量和计算复杂度，对部署硬件尤其是边缘设备要求更高。

目前大多裂缝检测均是基于YOLO 与卷积神经网络，且检测效果良好。这为未来研究拓展到多病害

（如剥落、锈蚀、渗漏等）的协同识别与评估奠定基础。

- 研究不足及应用前景

尽管基于神经网络的建筑物裂缝检测技术取得了显著进展，其在工程实践中的广泛应用仍面临诸多挑战。同时，技术的迭代与跨领域融合也催生了新的发展方向。文中系统梳理当前研究的局限性，并展望具有潜力的应用前景。

  - 研究不足

- 复杂环境适应性不足。极端条件鲁棒性差， 现有模型在暴雨、浓雾、强阴影、重度污渍覆盖等极端环境下的检测精度大幅下降，光照不均如隧道暗区仍是主要瓶颈。

跨材质泛化能力弱，多数模型针对混凝土结构训练，对砖石、木结构、金属表面裂缝的泛化性较差，需重新采集数据训练。

- 数据依赖性与标注成本高。小样本场景性能受限，针对特殊结构或新型裂缝，缺乏充足标注数据， 导致模型失效。细粒度标注需求高，像素级分割模型

（如Mask R-CNN）依赖精细标注，人工标注耗时耗力， 且易引入主观误差。

- 模型部署困难。边缘设备算力约束，轻量化模型如PED-CNN 虽降低资源消耗，但在嵌入式设备上

实时处理高分辨率图像时仍面临算力与内存限制。

锈蚀、渗漏等病害如扩展Mask R-CNN 的分割头，输出综合损伤图谱。跨传感器数据融合，结合无人机可见光影像、红外热成像来检测内部缺陷、激光扫描等多源数据，通过特征级/决策级融合提升可靠性。

- 结论

文中简要总结了神经网络的概念和主要发展过程，叙述了神经网络方法在建筑物裂缝检测领域中的应用。系统阐述了其研究与应用前景，通过对神经网络的历史进程及应用研究分析，得出以下结论：

- 神经网络可以显著提升裂缝检测的精度与效率，基于YOLO 系列和Mask R-CNN 等模型，结合动态卷积、注意力机制及轻量化设计，裂缝检测精度突破 96.5%mAP，推理速度较快，较传统方法实现数量级提升，为隧道、桥梁等复杂场景的实时检测提供技术支撑。

- 神经网络的应用涉及建筑物裂缝检测的多个方面，能够高效准确地实现各种混凝土建筑物裂缝的检测。

- 随着新算法和框架的建立，各类数据集的完善，以及计算能力的提高，基于神经网络的方法将显著促进建筑物各领域的研究和应用，为建筑物各领域解决问题提供新思路、新方法，在更完备的数据支撑下催生新的理论

参考文献

［1］ 鲍艳，梅崇斌，徐鹏宇，等. 基于改进YOLOv8 算法的地铁隧道裂缝识别方法研究［J］. 隧道建设（中英文），2024，44（10）：

硬件-算法协同优化缺失，现有研究侧重算法改进，缺乏与专用硬件的协同设计，难以发挥最优效能。

  - 应用前景

    - 自适应学习与数据增效。监督学习，利用对比

［2］

1961-1970.

WANG R, LIU Z H, LIU H D, et al. FDSC-YOLOv8: Advance⁃

ments in automated crack identification for enhanced safety in

underground engineering［J］. Computer modeling in engineering & sciences, 2024, 140(3)：3035-3049.

学习（SimCLR）、掩码自编码器（MAE）等技术从无标注图像中预训练特征提取器，减少标注依赖。合成数据引擎，基于物理的裂缝生成模型如物理引擎模拟应力裂纹+GAN 生成逼真样本如WGAN-GP，构建大规

术

模跨场景训练集。

［3］ 赵阳，康飞，万刚. 基于改进CycleGAN 与YOLOv8s 的混凝土坝水下裂缝识别方法［J］. 水电能源科学，2025，43（4）： 158-162.

［4］ MENG A X, ZHANG X C, YU X Y, et al. Investigation on light⁃ weight identification method for pavement cracks［J］. Construc⁃

筑

技

三维量化与数字孪生集成。三维裂缝重建， 融合双目视觉（如BEV）、结构光或激光点云数据，实现裂缝在三维空间中的精准定位与体积测量。数字孪

［5］

tion and building materials, 2024, 447: 138017.

ZHU K Y, LIU Y Z, REN X C, et al. Panoramic deformation mea⁃ surement and crack identification in concrete with deep-learn⁃ ing-based multi-camera DIC［J］. Measurement, 2025，256: 118133.

Aug. 2025 No.326

- 结构工程

温

建

生平台，将检测结果实时映射到 BIM 或数字孪生体中，驱动结构健康监测（SHM）系统预警与维护决策。 3）多模态协同智能检测。多病害联合识别，开发

低

共享主干网络+多任务头架构，同步检测裂缝、剥落、

［6］ 刘宇飞，樊健生，聂建国，等. 结构表面裂缝数字图像法识别研

究综述与前景展望［J］. 土木工程学报，2021，54（6）：79-98.

［7］ MELCHING D, PAYSAN F, STROHMANN T, et al. An iterative crack tip correction algorithm discovered by physical deep sym⁃ bolic regression［J］. International journal of fatigue, 2024, 187:

108432.

［8］ 王莹佳，李紫烨，吕延正，等. 卷积神经网络R-CNN 目标检测综述［J］. 长江信息通信，2025，38（4）：55-60.

［9］ GENG M Y, MA H N, WANG J X, et al. A deep learning frame⁃ work for predicting slab transverse crack using multivariate

LSTM-FCN in continuous casting［J］. Expert systems with appli⁃ cations, 2025, 260: 125413.

［10］ 张璐，高培伟，张芊伊，等. 基于改进Faster R-CNN 的机场跑道道面裂缝检测方法［J］. 粘接，2025，52（5）：159-162.

［11］ 邱先志，李登华，郭林啸，等. 基于MaskRCNN 的裂缝图像识别与渐进式自动标注方法研究［J］. 现代信息科技，2024，8（24）： 111-115.

［12］ 周水兴，罗成，周琳淇. 基于BS-YOLO11 模型的混凝土桥梁裂缝识别研究［J］. 公路交通技术，2025，41（2）：119-126.

［13］ JIA Z G, SU X, MA G D, et al. Crack identification for marine en⁃ gineering equipment based on improved SSD and YOLOv5［J］. Ocean engineering, 2023, 268: 113534.

［14］ GU H A, ZHU K, STRAUSS A, et al. Rapid and accurate identifi⁃ cation of concrete surface cracks via a lightweight & efficient YO⁃ LOV3 algorithm［J］. Structural durability & health monitoring, 2024, 18(4): 363-380.

［15］ 鲁冠宏，吕成顺，田隽，等. 改进YOLOv5 的公路隧道衬砌裂缝检测［J］. 科学技术与工程，2025，25（7）：2997-3006.

［16］ 乔攀，潘存治，张萌萌. 基于YOLOv5 和U2-Net 的高铁桥梁裂缝智能检测方法研究［J］. 石家庄铁道大学学报（自然科学版），2023，36（4）：102-107.

［17］ HU F, GOU Y H, YANG Z H, et al. Automatic PAUT crack de⁃ tection and depth identification framework based on inspection

robot and deep learning method［J］. Journal of infrastructure in⁃ telligence and resilience, 2025, 4(1): 100113.

［18］ 贺泳超，陈秋南，程家杰. 基于改进YOLOv7 算法的隧道衬砌裂缝智能识别［J］. 湖南科技大学学报（自然科学版），2024，39

（2）：35-43.

［19］ 谢海波，邱杨航，黄莹颖，等. 基于双目BEV 与改进YOLOv8 的路面裂缝识别方法［J/OL］. 长沙理工大学学报（自然科学版）， 1-15［2025-06-27］. https://doi.erg/10.19951/j.cnki.1672-9331.

20250304002.

［20］ 任青阳，王彦丁，施俭，等. 基于YOLOv8l 的混凝土结构裂缝识别［J/OL］.  人民长江，1-10［2025-06-27］.http：//kns.cnki. net/kcms/detail/42.1202.TV.20250122.1526.005.html.

［21］ 刘青松，文旭光，罗文彬，等. 一种基于MASK R-CNN 的铁路隧道裂缝识别方法［J］.科学技术创新，2023（3）：5-9.

［22］ 潘澳，韩笑蕾，赵佰亭. 一种轻量级混凝土裂缝识别网络［J］. 青岛科技大学学报（自然科学版），2025，46（1）：144-150.

［23］ LI R X, YU J Y, LI F, et al. Automatic bridge crack detection us⁃ ing Unmanned aerial vehicle and Faster R-CNN［J］. Construc⁃ tion and building materials, 2023, 362: 129659.

［25］ 王玺德，欧阳鹏. 人工神经网络在混凝土结构领域的应用综述

［J］. 低温建筑技术，2022，44（12）：75-78.

———————————————

［收稿日期］2025-06-30

［作者简介］窦春阳（2001 —），男，哈尔滨人，硕士研究生，研究方向：大数据预测，桥梁、地下工程检测、监测技术。

［通信作者］吴桐（1986 —），男，哈尔滨人，博士，副教授，研究方向： 大数据预测，复杂形式桥梁、地下工程灾害风险评估， 桥梁、地下工程检测、监测技术。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（上接第125 页）

neering, 2016, 28(5): 04015208.

［6］ 刘超，孙启鑫，邹宇罡. 超高性能混凝土-混凝土组合简支梁弯曲性能试验［J］. 同济大学学报（自然科学版），2020，48（5）： 664-672.

［7］ 邓明科，李琦琦，马福栋，等. 高延性混凝土加固RC 梁抗剪性能试验研究［J］. 工程力学，2020，37（5）：55-63.

［8］ 赵云川. 基于UHPC 材料加固开裂钢筋混凝土梁力学行为研究［D］. 太原：太原理工大学，2023.

［9］ 杨剑，方志. 超高性能混凝土单轴受压应力-应变关系研究

［J］. 混凝土，2008（7）：11-15.

［10］ 张哲，邵旭东，李文光，等. 超高性能混凝土轴拉性能试验［J］. 中国公路学报，2015，28（8）：50-58.

［11］ 过镇海，张秀琴，张达成，等. 混凝土应力-应变全曲线的试验研究［J］. 建筑结构学报，1982（1）：1-12.

［12］ 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构设计规范：

GB 50010—2010［S］. 北京：中国建筑工业出版社，2010.

［13］ 龙起其，张冠华，吴佳旭，等. UHPC 加固混凝土梁的抗剪性能试验与模拟［C］//昆明理工大学，中国建设科技集团股份有限公司. 2024 年工程结构抗震技术交流会论文集（第一册），北京：《建筑结构》杂志社，2024：462-468.

［14］ LI Y, LI D Y, ZHAO R H, et al. Study on seismic performance of green fiber-reinforced concrete shear wall［J］. Structures, 2023, 57: 105116.

———————————————

［收稿日期］2025-05-20

［作者简介］李妍（1977 —），女，长春人，博士，教授，现从事新型复合纤维混凝土研究工作。

［通信作者］陈艳（2000 —），女，山东人，硕士研究生，现从事新型复合纤维混凝土研究工作。